107076, г. Москва, ул. Стромынка д. 19, к.2, помещение IVб, этаж 1, комната 23, рабочее место 2

Тел./факс.(495) 663-21-49; E- mail: info@mir-dez.com; www.mir-dez.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Средство концентрированное чистящее моющее универсальное

Фион на каждый день

ТУ 20.41.32-068-93265346-2019

(Производитель ООО «Мир дезинфекции», Россия,  www.mir-dez.ru)

Назначение: ЕЖЕДНЕВНАЯ РУЧНАЯ И МЕХАНИЗИРОВАННАЯ МОЙКА ВСЕХ ВИДОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Эффективное универсальное концентрированное низкопенное моющее средство для ежедневного ухода за любыми поверхностями. Подходит для ручной и механизированной мойки синтетических и виниловых покрытий, линолеума, дерева, паркета, ламината, асфальта, бетона, облицовочной плитки, стекла, гранита и мрамора, металлов (в т.ч. цветных), всех видов тканей. Подходит для мытья производственного оборудования, посуды, тары, административных, производственных, складских и подсобных помещений; сантехники, кухонного оборудования, предметов интерьера. Не требует смывания, не оставляет разводов, не разрушает защитный слой поверхности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для бытового и профессионального применения, в т.ч. в медицинских организациях различного профиля, учреждениях социального обеспечения, образовательных, детских школьных и дошкольных учреждениях, организации отдыха и оздоровления детей, пенитенциарных, на предприятиях, в т.ч. пищевых, торговли и общественного питания, на объектах социальной сферы, коммунальных, спорткомплексах, бассейнах, бизнес-центрах, супермаркетах, транспорте, станциях метрополитена, на вокзалах.

СОСТАВ: ≥30% очищенная вода, <5% комплексообразователь, неионогенные ПАВ, анионные ПАВ, амфотерные ПАВ, консервант, ароматизирующий компонент (или без него), краситель (или без него).

рН 1% раствора 7,0

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Концентрат разбавляется в соотношении 1:500 — 1:100 или

2-10 мл на 1 литр воды. Концентрация раствора зависит от характера и интенсивности загрязнения. Расход от 40 до 100 мл рабочего раствора на 1 м2 обрабатываемой поверхности, для стекла – 10 – 20 мл/м2. Поверхности, контактирующие с пищей, после обработки рабочими растворами промыть водой.

Примечание: Оптимальные концентрации рабочего раствора подбираются в каждом конкретном случае. Для механизированной уборки необходимо руководствоваться соответствующими инструкциями по эксплуатации поломоечных машин.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Использовать резиновые перчатки. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза: тщательно промыть глаза в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если это легко сделать, продолжить промывание глаз. При необходимости - обратиться к врачу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить средство следует в упаковке изготовителя плотно закрытым, в сухом, прохладном месте при температуре от 0°C до 35°C. Средство сохраняет свои свойства после замораживания и последующего оттаивания. При размораживании возможно образование осадка, после перемешивания средство полностью восстанавливает свои свойства. Избегать попадания прямого солнечного света.

Срок годности – 36 месяцев.

ФАСОВКА: выпускается во флаконах 0,2 л, 1л, и в канистрах 5 л и 10 л.

________________________________________________________________________________________